Załącznik 1a. - formularz ofertowy - cz.I

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pracowni technologicznej, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 10% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

| L.p. |  | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Liczba sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| PODSTAWY HYDRAULIKI, PNEUMATYKI, ELEKTROTECHNIKI, DIAGNOSTYKA URZĄRZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka narzędziowo – serwisowa. |  | Stanowisko stacjonarne pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz o wymiarach 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.1 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy z imadłem. |  | Stanowisko stacjonarne pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. Elementy metalowe stołu lakierowane proszkowo na preferowany kolor RAL 7035. Dodatkowo stół musi być wyposażony w imadło. |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.2 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWY SZKOLENIOWE |  |  |  |  | 1 komplet |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 1 |  | Urządzenie mobile pełniące funkcje zaawansowanej aparatury pomiarowej dla bezpośrednich oraz innych specjalistycznych pomiarów w układach hydraulicznych i pneumatycznych. Urządzenie musi zapewnić użytkownikowi możliwość zapisania oraz obróbki danych pomiarowych – przy użyciu oprogramowania na komputer PC. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy przewodów mających możliwość ich przedłużania. Dostarczone składniki urządzenia muszą współdziałać ze sobą i tworzyć jeden zestaw szkoleniowy. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.3 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 2 |  | Urządzenie mobile, które pełni funkcje zestawu szkoleniowego z podstaw hydrauliki. Urządzenie będzie obsługiwane w pełni ręcznie, wypełnione wodą destylowaną. Połączenia w nich wykonane będą realizowane przy użyciu przezroczystych węży zakończonych szybkozłączami. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.4 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 3 |  | Urządzenie mobile pełniące funkcje zestawu szkoleniowego z zakresu hydrauliki. Służyć będzie ono do przedstawiania zależności i związków występujących w hydraulice oraz do analizy błędów. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Elementy zestawu muszą być zamontowane na frontowej ścianie stanowiska, a na sztywno połączone z tyłu. Poprzez otwieranie i zamykanie zaworów mogą być realizowane różne sytuacje. Puste miejsca w oznaczeniach schematu na płycie będą uzupełniane przez osobę szkoloną przy pomocy pasków magnetycznych stosowanych dla danego ćwiczenia. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.5 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 4 |  | Mobilny zestaw oprzyrządowania oraz narzędzi, pełniący funkcję szkoleniową z dziedziny elektrotechniki. Elementy (oprócz kabli) muszą być zamontowane na podstawkach, które bez problemu dadzą się zamontować na płytach montażowych. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.6 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 5 |  | Mobilny zestaw oprzyrządowania oraz narzędzi, pełniący funkcję szkoleniową z dziedziny hydrauliki. Wszystkie zawory oraz czujniki muszą być zamontowane na płytach aluminiowych, z możliwością składania ich razem. Płyty muszą mieć końcówki złączy typu szybkozłącza. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.7 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 6 |  | Mobilny zestaw oprzyrządowania oraz narzędzi, pełniący funkcję szkoleniową z dziedziny pneumatyki. Każdy element musi być zamontowany na szynie, która umożliwia umiejscowienie go na płycie montażowej. Na pochyłej płycie montażowej z tyłu nadstawki wózka doświadczalnego musi być możliwość montażu elementów elektrycznych i pneumatycznych w dowolnych konfiguracjach. Płyta montażowa musi być mobilna i będzie używana zarówno na zwykłym stole jak i na wózku doświadczalnym (zamontowana na tylnej części nadstawki wózka doświadczalnego). W jej dolnym prawym rogu musi zostać zainstalowana jednostka serwisowa z zaworem elektrycznym (normalnie zamkniętym). Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.8 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa sterująca PLC |  | Stanowisko mobilne, które pełni funkcję stanowiska szkoleniowego, umożliwiającego montaż (powieszenie) niezbędnych podzespołów, oraz wykonanie ich pełnego podłączenia. Konstrukcja stanowiska ma być wykonana z profili aluminiowych w wersji przemysłowej. Budowa ta musi umożliwiać łatwość montażu oraz możliwość rozbudowy (np. poprzez zastosowanie profili aluminiowych z rowkami montażowymi). Wewnątrz ramy musi być zamontowana blacha aluminiowa perforowana, umożliwiająca montaż urządzeń i osprzętu. Blacha musi umożliwić montaż podzespołów w sposób pewny i stabilny (np. koryta grzebieniowe celem uporządkowania okablowania, sterownik PLC, etc). Zamawiajacy wymaga aby za każdym stanowisku laboratoryjnym znajdowała się jedna szafa sterująca PLC – 19’’ rack o wymiarach 600 x 600 x 1950 mm. Szafa musi być mobilna (na 4 rolkach) oraz posiadać drzwi w tylnej scianie. Stojak, na którym powieszone zostaną elementy niezbędne do przeprowadzania szkoleń na stanowisku musi być zabudowwany w szafie z wyprowadzonymi złączami na obudowie szafy w technologi szybkozłączy. Poniżej znajduje się wykaz urządzeń, które będą zainstalowane na mobilnym stojaku i szafie. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 6 |  |  |
| Ad.9 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek doświadczalny |  | Mobilny wózek doświadczalny, pełniący funkcję szkoleniową z zagadnień pneumatyki, hydrauliki oraz elektrotechniki. Wszystkie urządzenia zainstalowane na stałe na stanowisku muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 6 szt. |  |  |
| Ad.10 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek warsztatowy z narzędziami |  | Mobilna szafka narzędziowa z układem jezdnym opartym na 4 kółkach z hamulcami, umożliwiającym łatwe i szybkie przemieszczanie wózka. Wózek warsztatowy z łącznie ośmioma szufladami, z czego siedem z nich to szuflady płytkie, a jedna to szuflada głęboka umiejscowiona na samym dole wózka, Każda z szuflad wyposażona w wewnętrzną przegrodę, Możliwość mocowania całego wózka poprzez umieszczone bocznie rastry z otworami, Max obciążalność: 25 kg na każdą szufladę, Mechanizm wysuwny szuflad oparty na teleskopowych, kulowych prowadnicach umożliwiających stu procentowe otwarcie (wysunięcie), System centralnego ryglowania, System pojedynczego ryglowania każdej z szuflad, System jezdny: 2 koła obrotowe z hamulcami oraz 2 koła stałe z łożyskami kulowymi, Wózek wyposażony w blat roboczy z tworzywa sztucznego odpornego na rozpuszczalniki chemiczne o nośności 125 kg. Wyposażenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia |  | 1 kpl. |  |  |
| Ad.11 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputer przenośny przemysłowy |  | Komputer przenośny, przystosowany do użytkowania w warunkach biurowych. Komputer ma mieć sztywną obudowę nie poddającą się łatwo na nacisk, a także matowe powierzchnie. Spód jednostki zasadniczej musi być zdejmowany bez używania narzędzi za pomocą mechanizmu suwakowego. Komputer będzie spełniał poniższe parametry: Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Procesor: wydajność minimum 4106 pkt wg testu PassMark CPU Mark (źródło: https://www.passmark.com/index.html wynik z dnia 27.12.2017 r.). Szerokokątny wyświetlacz 15,6'' w formacie 16: 9 o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080), Pamięci RAM - minimum 16 GB, Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB SSD, Karta grafiki: dedykowana, wydajność minimum 1049 pkt wg testu PassMark (źródło: https://www.videocardbenchmark.net ; wynik z dnia 28.12.2017). Pamięci dedykowanej karty graficznej: minimum 2 GB (pamięć własna) Ciemna kolorystyka, Klawiatura podświetlana, Technologia Bluetooth, Port Ethernet, Co najmniej 3 porty USB 3.0, WLAN, Port umożliwiający połączenie komputer- monitor (1xVGA, 1xHDMI), Czytnik kart, Kamera co najmniej 720p HD, Waga nie więcej niż 3kg wraz z baterią; Zasilanie: akumulator, zasilacz, Oprogramowanie: System operacyjny 64 bit, Pakiet biurowy w którego skład wchodzą następujące aplikacje: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do obsługi poczty e-mail, program antywirusowy. Wymagane stałe automatyczne aktualizacje online, oraz wsparcie producenta.. |  | 6 |  |  |
| Ad.12 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka narzędziowo – serwisowa. |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz o wymiarach 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.14 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. Elementy metalowe stołu lakierowane proszkowo na kolor preferowany RAL 7035. |  | 1 |  |  |
| Ad.15 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWY SZKOLENIOWE |  |  |  |  | 1 komplet |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 1 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego z systemów sieciowych i zabezpieczeń elektrycznych. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie i posiadać zamykane przełączniki usterek umożliwiające realistyczne poszukiwanie błędów. Dostarczone składniki urządzenia muszą współdziałać ze sobą i tworzyć jeden zestaw szkoleniowy. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 6 szt. |  |  |
| Ad.17 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 2 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego z analizy funkcjonowania wyłączników różnicowo-prądowych. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Tablica musi umożliwiać analizę zabezpieczeń różnicowych typu A i B oraz być wyposażona w symulator usterek (przycisk i potencjometr), na którym można wybrać różny typ napięcia dla symulacji prądu upływu, w tym także napięcia zmiennego, napięcia pulsującego i wygładzonego. Tablica musi zawierać dodatkowe zaczepy dla połączenia dalszych wyłączników nadprądowych lub różnicowo-prądowych, umożliwiających optymalną integrację sprzętu dla sieci zasilających ze środkami ochrony. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 6 szt. |  |  |
| Ad.18 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 3 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje podstawowego zasilacza do zestawów szkoleniowych. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie i posiadać zintegrowany wyświetlacz. Urządzenie musi posiadać komponenty, które muszą umożliwiać przeprowadzenie wszystkich podstawowych testów DC, AC i technologii półprzewodnikowej oraz umożliwiać badanie podstawowych układów elektronicznych. W celu zachowania porządku stanowisko posiada płytę do przechowywania z przejrzyście opisanymi pojemnikami. Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie szkolenia w zakresie: A) Prądu stałego: pomiar napięcia, natężenia prądu, rezystancji przy pomocy przyrządów pomiarowych, zastosowania prawa Ohma, połączenia szeregowego i równoległego rezystorów. Badanie rezystancji nieliniowych, źródeł napięcia oraz dzielników napięcia, B) Prądu przemiennego: badanie pola elektrycznego, indukcji, kondensatorów i cewek w obwodach prądu stałego i zmiennego, obwody szeregowe i równoległe, reaktancja i impedancja, przesunięcie fazowe prądu i napięcia C) Półprzewodników: dioda półprzewodnikowa, dioda Zenera, dioda świetlna, tranzystor bipolarny, tranzystor unipolarny, diak, triak, tyrystor, D) Podstawowych obwodów elektronicznych: podstawowe układy tranzystorowe, wzmacniacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze różnicowe, generatory impulsowe, generatory sinusoidalne. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 12 szt. |  |  |
| Ad.19 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 4 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego z podstaw elektrotechniki dla mechaników. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie podstawowych testów z zakresu prądu stałego i zmiennego. Szkolenie musi pozwalać na poznanie podstawowych wielkości elektrycznych oraz wzajemnych relacji między nimi. W celu zachowania porządku stanowisko posiada wyraźnie oznakowane szufladki do przechowywania badanych elementów. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| Ad.20 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 5 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego dla zaawansowanych, dające możliwość monitorowania parametrów pneumatycznych i hydraulicznych przy pomocy oprogramowania. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Oprogramowanie musi mieć możliwość zarówno pomiarów, analizy jak i wizualizacji wszystkich mierzonych parametrów. Pomiary muszą być wykonywane w ściśle określonych punktach. Na podstawie otrzymanych danych muszą być wyciągane właściwe wnioski. W sytuacji dynamicznych zmian warunków uwagę skupiamy na granicach poszczególnych przedziałów. Dlatego stałe pobieranie parametrów z wizualizacją krzywych pomiarowych jest niezbędne. Aplikacja musi dawać możliwość zapisu zmierzonych wartości i nanoszenia ich na poprzednio zapisane, bądź przetwarzania danych przez arkusz kalkulacyjny Excel lub równoważny. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |  |
| Ad.21 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 6 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje instrumentu pomiarowego. Miernik musi być wyposażony minimalnie w cztery wejścia BNC o częstotliwości próbkowania min 50 MS/s i rozdzielczości 12 bitów. Każde z nich może służyć, jako oscyloskop cyfrowy, analizator widma, rejestrator tranzycji lub woltomierz. Rozdzielczość musi być regulowana – w zakresie od 12, 14 do 16 bitów. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 |  |  |
| Ad.22 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 7 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje szkoleniowe z połączeń i konfiguracji przemysłowych urządzeń przełączających. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Płyta musi zawierać rozdział na 400VAC 3-faz lub 230VAC 1-faz obwodu głównego oraz 24V DC obwodu sterującego. Zabezpieczenia nadprądowe mogą być wpięte w obwodzie głównym jak i obwodzie sterującym, jako zabezpieczenie dodatkowe. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Obudowa konsoli musi być z gumowymi nóżkami do stosowania w ramie A4 lub ustawienia na stole. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.23 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 8 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje panelu sterująco sygnalizacyjnego. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Płyta musi zawierać przełączniki, przyciski i sygnalizatory do tworzenia obwodów sterowania. Na panelu muszą znaleźć się, co najmniej trzy przyciski z stykami NO oraz NC każdy, co najmniej trzy lampki sygnalizacyjne, co najmniej dwa przełączniki ze stykami NO oraz NC każdy, oraz co najmniej jeden wyłącznik awaryjny. Panel musi mieć dydaktyczny i wielobarwny wzór z podziałem na bloki funkcjonalne a konstrukcja panelu musi być odporna na zarysowania. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 24 szt. |  |  |
| Ad.24 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 9 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego ze styczników do aplikacji silnikowych. Urządzenie musi być zintegrowane w aluminiowej obudowie. Panel musi zawierać wyłączniki nadprądowe, wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki do prowadzenia obwodów mocy i sterujących. Podzespoły na tablicy muszą być jednego z czołowych europejskich producentów aparatury łączeniowej niskiego napięcia. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.25 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 10 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego z technologii napędów elektrycznych. Zestaw taki musi składać się z zespołu hamulca i serwonapędu umieszczonego na specjalnej płycie, z układem sterującym, wyposażonym w wyświetlacz LCD. Kompaktowy zestaw musi dać możliwość elastycznego obciążenia silnika i kontroli jego parametrów. Stanowisko musi mieć możliwość szybkiej wymiany urządzenia przeznaczonego do badań. Proste testy takie jak zapis krzywej pracy musi być wykonywany bez potrzeby korzystania z komputera i specjalnego oprogramowania. Zmierzone wartości, cechy i tryby mogą być wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu. Rozszerzony zakres opcji musi zapewnić dołączone oprogramowanie. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.26 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 11 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje zestawu szkoleniowego, w, którego skład wchodzi silnik elektryczny. Napęd elektryczny musi znajdować się na płycie nośnej z systemem szybkiego montażu na tablicy z profili aluminiowych. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Silniki muszą być w preferowanym kolorze RAL 7035. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.27 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 12 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje tablicy z zestawami wyłączników przeznaczonych do bezpośredniego zasilania napędów. Tablica musi posiadać przełącznik on/off, przełącznik zmiany kierunku obrotów oraz przełącznik gwiazda/trójkąt. Wszystkie pozycje łączące muszą być standaryzowane i realizowane na gniazdach zabezpieczonych przed dotykiem, a połączenia realizowane przy pomocy konfekcjonowanych przewodów o przekroju min. 4mm2. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.28 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 13 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje interfejsu do pomiarów, sterowania i regulacji. Z wykorzystaniem urządzenia interfejsu i należącego do zakresu dostawy oprogramowania do symulacji można sterować wieloma praktycznymi modelami procesów za pomocą każdego dowolnego PLC. Zasada jest prosta: złącze USB jest podłączane do komputera PC. Podłączenie do techniki automatyzacji odbywa się za pomocą standardowych złączy wtykowych wg IEEE 488 . Sygnały we/wy mogą być w ten sposób wczytywane i wyprowadzane za pomocą komputera PC. Modele są udokumentowane i spełniają najróżniejsze wymagania. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.29 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 14 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje jednostki połączeniowej dla cyfrowych sygnałów do współpracy z modułami interfejsu. Jednostka łączy wszystkie wtyczki bezpieczeństwa 4 mm z wtyczką systemową 24-stykową wg IEEE 488. Jednostka jest, więc uniwersalnym złączem między jednostkami z przyłączami 4 mm2 i urządzeniami wyposażonymi we wtyczki wg IEEE 488. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.30 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 15 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje jednostki połączeniowej dla sygnałów analogowych. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.31 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szkoleniowy nr 16 |  | Urządzenie mobile, pełniące funkcje przenośnego instrumentu pomiarowego. Miernik musi być wyposażony minimalnie w cztery wejścia BNC z możliwością synchronicznego pomiaru o częstotliwości próbkowania do min 50 MS/s i pamięcią 128 kS na kanał. Parametry w opisie przedmiotu zamówienia |  | 2 szt. |  |  |
| Ad.32 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół szkoleniowy |  | Biurko mobile ( 6 szt. ) Wykonanie aluminiowe, Wyposażenie w 4 kółka z hamulcem, Wymiary: 1556 x 780 x 815 mm (dł. x wys. x szer.). Szafka z 4 szufladami ( 6 szt. ) Obciążenie do 20 kg, Zamykana na kluczyk, Wymiary: 476 x 788 x 592 mm (dł. x wys. x szer.). Rama montażowa: ( 6 szt. ) Element montażowy do stołu (pkt. 1). Płyta montażowa (czołowa): ( 6 szt. ) Wykonanie aluminiowe, Rowki montażowe zgodne z systemem profili ITEM, Wymiary siatki: 50 mm. Rama montażowa na elementy szkoleniowe: ( 6 szt. ) Wykonanie aluminiowe, 1500 mm szerokości, Uchwyt uniwersalny: ( 6 szt. ) Wykonanie aluminiowe, Wymiary: 50 x 275 x 130 mm (dł. x wys. x szer.). Uniwersalny uchwyt: ( 12 szt. ) Wykonanie aluminiowe, Wymiary: 150 x 63 x 136 (dł. x wys. x szer.). Podstawka: ( 6 szt. ) Wykonanie aluminiowe, Wymiary: 780 x 600 (dł. x szer.). |  | 1 kpl |  |  |
| Ad.33 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół trenerski |  | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.34 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Miernik elektryczny |  | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów. Funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach. Funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych. Funkcja MAX/MIN. Funkcja zatrzymania wartości szczytowej. Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper). Wyświetlacz 4¾ cyfry (maks. 40000). Wodoodporna obudowa dwukomponentowa. Zasilanie miernika: bateria 9 V typ 6LR61 Test diody: I=0,9 mA, U0 = 2,8 V DC Test ciągłości: I<0,35 mA, sygnał dźwiękowy dla R<35 Ω Wskazanie przekroczenia zakresu: symbol 0L Współczynnik szczytu: ≤ 3 dla pełnego zakresu 500 V, zmniejszający się liniowo do ≤ 1,5 przy 1000 V Wartość szczytowa PEAK: wychwytuje wartości szczytowe >1 ms Częstotliwość pomiarów: 2 odczyty na sekundę Impedancja wejściowa: 10 MΩ (V DC), 9 MΩ (V AC) Wyświetlacz: LCD z bargrafem, 4¾ cyfry (maks. 40000) Ilość wyników w pamięci: 2000 Wymiary: 187 x 81 x 55 mm Masa miernika: 342 g Bezpieczniki: zakres mA, µA: 0,5 A/1000 V ceramiczny szybki zakres A: 10 A/1000 V ceramiczny szybki Czas bezczynności do samo wyłączenia: 15 minut Zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 61010 - 1: 2004 PN-EN 61010 - 2-032, standard jakości: ISO 9001 |  | 1 kpl. (6 szt.) |  |  |
| Ad.35 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Przenośny komputer przemysłowy |  | Komputer przenośny, przystosowany do użytkowania w warunkach biurowych. Komputer ma mieć sztywną obudowę nie poddającą się łatwo na nacisk, a także matowe powierzchnie. Spód jednostki zasadniczej musi być zdejmowany bez używania narzędzi za pomocą mechanizmu suwakowego. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Procesor: wydajność minimum 4106 pkt wg testu PassMark CPU Mark (źródło: https://www.passmark.com/index.html wynik z dnia 27.12.2017 r.). Szerokokątny wyświetlacz 15,6'' w formacie 16: 9 o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080), Pamięci RAM - minimum 16 GB, Dysk twardy o pojemności minimum 256 GB SSD, Karta grafiki: dedykowana, wydajność minimum 1049 pkt wg testu PassMark (źródło: https://www.videocardbenchmark.net ; wynik z dnia 28.12.2017). Pamięci dedykowanej karty graficznej: minimum 2 GB (pamięć własna) Ciemna kolorystyka, Klawiatura podświetlana, Technologia Bluetooth, Port Ethernet, Co najmniej 3 porty USB 3.0, WLAN, Port umożliwiający połączenie komputer- monitor (1xVGA, 1xHDMI), Czytnik kart, Kamera co najmniej 720p HD, Waga nie więcej niż 3kg wraz z baterią; Zasilanie: akumulator, zasilacz, Oprogramowanie: System operacyjny 64 bit, Pakiet biurowy w którego skład wchodzą następujące aplikacje: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do obsługi poczty e-mail, program antywirusowy. Wymagane stałe automatyczne aktualizacje online, oraz wsparcie producenta. |  | 1 szt |  |  |
| Ad.36 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |