Załącznik 1c. - formularz ofertowy - cz.III

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pracowni technologicznej, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 10% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

| L.p. |  | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Liczba sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Sala szkoleniowa spawalnia Wykaz przyrządów, narzędzi, sprzętu kontrolno-pomiarowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa narzędziowo – serwisowa |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz minimalne wymiary:(s x w x g)1080x1950x635mm, przeznaczona do dużych obciążeń do 800kg, wyposażona w trzy półki z możliwością regulacji co 50mm, oraz 3-y szuflady na łożyskach kulkowych, stopki regulowane. |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.1 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym wymiary min.1500x740x900, blat sklejka min 36mm, obciążenie do 1000kg, wyposażony w 5 zamykanych szuflady o wysokościach: 1szt-60mm, 2szt-120mm, 1szt-180mm, 1szt.-240 mm. |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.2 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputer przenośny |  | Komputer przenośny, przystosowany do użytkowania w warunkach biurowych, o małej wadze i nie dużych wymiarach. Komputer musi mieć sztywną obudowę nie poddającą się łatwo na nacisk, a także matowe powierzchnie. Spód jednostki zasadniczej musi być zdejmowany bez używania narzędzi za pomocą mechanizmu suwakowego. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - Procesor: procesor osiągający w teście PassMark pod względem wydajności znacznik co najmniej 4106 w porównaniu do 10 innych popularnych (pojedynczych) procesorów (źródło: https://www.passmark.com/index.htmlwynik z dnia 27.12.2017 roku). Procesor o parametrach nie niższych jakościowo niż następujące: 2 rdzenie, 4 wątki, od 2.1 GHz do 3.3 GHz, 4 MB cache; Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB. Kompatybilny chipset z powyższym procesorem - Szerokokątny wyświetlacz 15,6'' w formacie 16: 9 o wysokiej rozdzielczości ( co najmniej SVA Full HD 1920 x 1080), - min. 2 x 8GB pamięci RAM, - Dysk twardy co najmniej 500 GB SATA SE SSD, - Karta graficzna dedykowana osiągająca w teście PassMark pod względem wydajności znacznik co najmniej 1049 - w porównaniu do 10 innych popularnych (pojedynczych) kart graficznych (źródło: https://www.videocardbenchmark.net ; dostęp w dniu 28.12.2017) Wielkość pamięci dedykowanej karty graficznej: minimum 2048 MB (pamięć własna) - Ciemna kolorystyka, - Klawiatura podświetlana, - Technologia Bluetooth, - min. 1 port Ethernet, - min. 3 porty USB 3.0, - WLAN, - Port VGA, - Czytnik kart, - Kamera min. 720p HD, - Waga nie więcej niż 3kg wraz z baterią - Oprogramowanie system operacyjny 64bit w języku polskim, Pakiet biurowy w którego skład wchodzą następujące aplikacje: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do obsługi poczty e-mail, Program antywirusowy. Wymagane stałe automatyczne aktualizacje online, oraz wsparcie producenta. |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.3 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzutnik |  | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: Obraz - Jasność co najmniej 2.700lumen - Rozdzielczość co najmniej, 1024 x 768, - Stosunek kontrastu co najmniej 15.000: 1 - Lampa co najmniej 200W, 5.000h żywotność, - Korekcja obrazu obsługa pionowo co najmniej: ±15° - Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50Hz - 85Hz - Odwzorowanie kolorów do 1,07mld kolorów Układ optyczny - Stosunek projekcji co najmniej 0,49:1 - Zoom Digital, Factor:1 - 1,35 Obiektyw - Rozmiar projekcji co najmniej 50cale - 108cale - Fokus ręcznie Złącza - Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk - Przyłącza złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI, wejście sygnału kompozytowego, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście S-Video, stereofoniczne wyjście audio mini-jack, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, wejście audio typu cinch - Połączenie ze smart fonem Ad-hoc/Infrastruktura Zaawansowane funkcje - Bezpieczeństwo zamek Kensington, drążek zabezpieczający, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem Funkcje - Wbudowany głośnik, logo użytkownika z możliwością personalizacji, powiększenie cyfrowe, dynamiczna kontrola lampy, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, długa żywotność lampy, wejście mikrofonu, możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN - Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr Informacje ogólne - Zużycie energii 278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania) - Napięcie zasilania AC100V - 240V,50Hz - 60Hz - Wymiary produktu nie więcej niż 350‎x315x114mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość) - Waga produktu max.3,7kg - Poziom hałasu nie więcej niż tryb normalny:35dB (A) Kabel komputerowy, kabel zasilający, pilot z bateriami, instrukcja montażu, oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.4 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran projekcyjny |  | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - gładka, uniwersalna powierzchnia projekcyjna wysokiej jakości - tylna warstwa czarnego winylu nieprzepuszczająca światła - Wymiary ekranu 200 cm x 200 cm - Wymiary obrazu 195 cm x 121,8 cm - Czarne ramki 2,5 cm - Czarny TOP 73,2 cm - Obudowa o kwadratowym przekroju |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.5 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik |  | Wskaźnik laserowy czerwony |  | 1 szt. |  |  |
| Ad.6 | Typ, model, nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) |  |  |  |  |  |  |